Plant Simulation

# Objektovo-orientovaný prístup

Objekty v Plant Simulation (PLS) sú usporiadané v stromovej štruktúre, ktorú vidíme v Class Library. Dajú sa triediť podľa priečinkov, a jednotlivé priečinky je možné ukladať na disk.

Práca s objektami sa riadi objektovo-orientovaným prístupom tak, ako ho poznáme z programovacích jazykov: V Class Library sa nachádza trieda objektu, v modelovacej ploche je inštancia danej triedy (inštancie vytvárame presunutím triedy do modelovacej plochy pomocou myši).

Pri modelovaní je tiež možné využiť dedičnosť – vybrané atribúty môže od rodičovskej triedy zdediť trieda, ktorá bola z rodičovskej vytvorená pomocou možnosti Derive. Trieda vytvorená pomocou Duplicate je samostatná bez dedičného vzťahu. (Funkcie Derive a Duplicate sa nachádzajú v kontextovom menu pravého kliku pre triedu objektu). Hodnota atribútu, ktorá má byť zdedená od rodiča je v dcérskom objekte označená . Hodnota atribútu, ktorá sa nemá dediť a bude nami špecifikovaná sa označuje . (Uvidíme to neskôr vo vlastnostiach príslušného objektu).

V okne Structure vidíme triedy v rámci priečinku a inštancie tried v rámci modelu.

V okne Inheritance vidíme dedičné vzťahy. Station_duplicated tam nevidíme, lebo nededí žiadne atribúty. Inštancia MojModel.Station dedí atribúty z triedy Station. Inštancie MojModel.Station_derived a MojModel.Station_derived1 dedia atribúty z triedy Station_derived, ktorá dedí atribúty z triedy Station.

Vidíme, že k jednotlivým hlbším položkám stromu sa dostávame cez bodku.

# Práca s atribútmi

Najprv si pripravíme základnú zostavu, s ktorou budeme pracovať.

Vytvorte si vlastný priečinok nazvaný Vyroba v Class Library: Pravým tlačidlom kliknite na Basis, zvoľte New > Folder.

Z priečinku MUs duplikujte Part do priečinku Vyroba takto:

- Možnosť 1 – Pravý klik na Part, zvoliť Duplicate. Myšou presunúť za súčasného držania klávesy Shift novovytvorený Part z UserObjects do Vyroba.

- Možnosť 2 – Myšou za súčasného držania klávesy Ctrl chytiť Part v priečinku MUs a umiestniť kópiu do priečinku Vyroba.

Rovnako si do Vyroby zduplikujte aj Station z priečinku MaterialFlow a tiež Model z priečinku Models.

Robíme to preto, aby sme nemenili vlastnosti defaultnych tried. Defaultné triedy sú prístupné aj cez Toolbox vo forme ikon.

V našej Vyrobe: premenujte Part na Dielec, Station na Stanica a Model na Linka. (Pomocou dvoch samostatných klikov na tú istú položku, alebo po dvojkliku vo vlastnostiach - Name).

Ak máte otvorenú nejakú modelovaciu plochu, pravdepodobne defaultnú .Models.Model, zavrite ju. Nie je to model, ktorý chceme upravovať.

Dvojklikom na model Linka vo vašej Vyrobe otvoríte modelovaciu plochu tohto modelu.

Teraz môžeme preskúmať niektoré atribúty.

Každá trieda obsahuje svoje atribúty a metódy (podobne ako pri objektovo orientovanom programovaní). Ich zoznam nájdeme po pravom kliknutí na triedu objektu v kontextovom menu: Show Attributes and Methods. Alebo tiež stlačením klávesy F8 po kliknutí na požadovanú triedu.

Napravo hore je zoznam atribútov a metód pre Stanicu. Vidíme tam aktuálne nastavenie Processing time (ProcTime) = 10s. V tomto okne je možné meniteľné položky upravovať a meniť im hodnoty.

Na každej položke je možné stlačiť F1 a vyvolať help k danej položke.

Niektoré z týchto atribútov je možné ovládať aj pomocou formulárov vo vlastnostiach príslušného objektu, ktoré nájdeme po dvojkliku na triedu alebo inštanciu. (Nasledujúci obrázok je pre dvojklik na triedu Stanica). Vidíme tam napríklad Processing time, ktorý je nastavený na 10s, čo sme videli už v predošlom zozname.

Ak meníme vlastnosti triedy, potom aj jej inštancie budú mať rovnako zmenené príslušné parametre. Napríklad, keď do modelu Linka vložíme objekt Stanica a až následne zmeníme vlastnosť triedy Stanica, tak sa táto zmena prejaví aj na už vloženom objekte (zmenili sme v triede Processing time na 48s):

Na obrázku hore vidieť, že trieda Stanica nededí žiadne vlastnosti ( ) a naopak objekt Stanica v modeli Linka dedí všetky atribúty od svojho rodiča (od triedy Stanica) ( ). Ak zmeníme niektorý parameter v objekte Stanica, príslušný riadok sa označí a stáva sa nezávislý od vlastností rodiča (obrázok dolu). Následná zmena tohto parametra v triede sa už na tomto konkrétnom objekte Stanica neprejaví.

V modelovacej ploche Linka je možné objekty kopírovať pomocou Ctrl+C a Ctrl+V a tiež pomocou  drag&drop so stlačeným Ctrl. Tieto kópie si zachovávajú zmeny vykonané na kopírovanom objekte. V našom prípade aj kópie budú mať Processing time nastaviteľný nezávisle od rodiča v triede. Po kliknutí na ikonu  sa ikona zmení na a pôvodne nezávislá hodnota sa načíta z rodičovskej triedy a položka sa znova stáva predmetom dedenia.

V triede Dielec si upravme vlastnosti dielca takto: Dĺžku dielca zmeníme na 1m a zmeníme aj farbu dielca.

Do modelu Linka urobíme nasledujúcu zostavu. Source a Drain prevezmeme z default knižnice materiálového toku, Stanicu použijeme z našej Vyroby a spojíme to connectormi tiež z default knižnice. Spustením simulácie cez  vidíme, že systémom prúdia hnedé prvky (nie sú to naše dielce), je to Part z priečinka MUs. Simuláciu zastavíme opätovným stlačením a resetneme cez .

Otvorme si vlastnosti objektu Source a zmeňme prvok, ktorý bude vstupovať do systému:

V okne Select Object v časti Objects vidíme triedy aktuálneho priečinku (MUs).

Stlačením Back sa dostaneme o úroveň vyššie, čiže vidíme priečinky v koreňovom priečinku. Vyberieme Vyroba a v ňom zvolíme náš Dielec. Upravená hodnota vo vlastnostiach Source vyzerá nasledovne:

Po spustení simulácie už systémom prúdia naše zmenené dielce.

Atribút objektu Source, ktorý uchováva adresu nášho dielca sa nazýva Path. Vieme to skontrolovať v zozname atribútov a metód po kliknutí na ikonu Source a následným stlačením klávesy F8.

Preskúmajme ďalšie atribúty Stanice.

Poruchy:

Dvojkliknite na triedu Stanica a v záložke Failures kliknite na New, čím zadefinujete tejto triede staníc nejaký nový profil poruchy. V špecifikácii nastavíme, že Stanica bude dostupná 50% simulačného času, a keď nastane porucha, tak stredná doba na opravu stanice bude 3min (MTTR – mean time to repair).

Spustite simuláciu a spomaľte si ju , aby ste videli, kedy nastáva porucha:

Stanica pracuje:                   Stanica je v poruche:

Signalizuje to farebný bod nad ikonou. Ďalej nad objektom Source vidíme aj žltý bod, čo signalizuje, že objekt čaká na Stanicu, kým jej môže odovzdať pripravený Dielec.

Pre deaktiváciu tohto profilu poruchy zrušte označenie v stĺpci Active     .

Stanica bude opäť fungovať 100% času.

Riadiace programy:

Vo vlastnostiach triedy Stanica kliknite na záložku Controls:

Vidíme tu riadky, do ktorých vieme vložiť nejaké riadiace metódy. Metóda je program, ktorý zabezpečí požadovanú funkcionalitu. Programovací jazyk, ktorý sa používa na písanie metód je SimTalk.

Predstavme si, že každé zariadenie má nejaký vstupný a výstupný senzor. Ak do zariadenia vojde nejaký prvok, tak môže byť aktivovaná určitá obslužná metóda. Takúto metódu vkladáme do poľa Entrance. Ak chceme, aby bola spustená nejaká metóda, keď prvok opúšťa zariadenie, túto metódu vkladáme do poľa Exit. Pri výstupe prvku máme možnosť rozlišovať medzi 2 prípadmi:

- Keď sa prvok ešte len pokúša vyjsť zo zariadenia – čiže svojou prednou časťou aktivuje pomyselný výstupný senzor. Pre takýto prípad označíme možnosť Front.

- Keď prvok kompletne vyjde zo zariadenia – čiže svojou zadnou časťou aktivuje pomyselný výstupný senzor. Pre takýto prípad označíme možnosť Rear. V tomto prípade sa prvok po opustení tohto zariadenia dostal pozdĺž connectora už do iného zariadenia.

Pozor! Použitím Exit metódy s možnosťou Front spôsobí, že prvok sa v tomto zariadení prestane sám presúvať pozdĺž connectora do dalšieho zariadenia, ale očakáva, že naša obslužná metóda okrem iných potrebných vecí takýto presun zabezpečí v programe.

Vytvorme si vstupnú metódu, ktorá sa bude spúšťať pri každom vstupe Dielca do Stanice. Kliknite na bodky … na konci poľa Entrance a vyberte Create Control:

Automaticky sa v vytvorí metóda s názvom OnEntrance. Táto metóda je uložená v našej triede Stanica. Nájdeme ju v oblasti „používateľsky-definovaných atribútov a metód“, čiže pod záložkou User-defined (viď obr. nižšie).

Keďže do poľa Entrance v záložke Controls je nutné vkladať adresu metódy v stromovej štruktúre objektov využije sa slovíčko self , ktoré je zástupným symbolom adresy aktuálneho objektu, čiže našej Stanice, pretože metóda je uložená v Stanici.

V tomto prípade, keď sa jedná o triedu Stanica, je teda self = .Vyroba.Stanica

Inštancia triedy Stanica bude mať self = .Vyroba.Linka.Stanica

Každý objekt pozná svoju adresu, a teda má vlastné self. V tejto adrese je zahrnuté aj meno tohto objektu. Metóda je tiež nejaký objekt v stromovej štruktúre a teda tiež má vlastné self.

Po vytvorení metódy sa v pracovnej ploche táto metóda aj otvorila, čo je vidno v paneli okienok:

Pozor! Vo vlastnostiach Stanice nezabudnime potvrdiť vykonané zmeny (vytvorenie metódy) pomocou tlačidla Apply alebo OK.

Všimnite si, že po otvorení metódy v hornom menu pribudli panely Edit a Tools určené na prácu s metódou.

# Programovanie metód

Teraz môžeme editovať našu metódu. Jej účelom bude pre jednoduchosť iba počítanie Dielcov, ktoré vošli do Stanice. Preto do editačnej plochy napíšeme iba:

pocet := pocet+1

Z menu panela Method > Edit vyberieme položku Apply Changes

Teraz máme metódu uloženú a môžeme ju zavrieť.

Zatiaľ sme nikde nedefinovali premennú pocet, ale chceme, aby to bola globálna premenná. Preto do plochy modelu vložíme z Toolboxu pod priečinkom Information Flow prvok Variable a premenujeme ho na pocet. Týmto máme zadefinovanú globálnu premennú, ktorú poznajú všetky metódy definované v rámci modelu Linka.

Spustením simulácie vidíme, že hodnota premennej pocet narastá po každom vstúpení Dielca do Stanice. Zastavte simuláciu, resetnite ju a znova spustite. Premenná pocet sa nevynuluje, pretože na to nemáme spravený žiaden príkaz.

Na tento účel si predstavíme špeciálne metódy, ktoré majú rezervované názvy:

- Init 	- Metóda, ktorá sa spustí hneď po spustení simulácie ako prvá.

- Reset 	- Metóda, ktorá sa spustí po kliknutí na tlačidlo reset simulácie.

- EndSim - Metóda, ktorá sa spustí po ukončení definovaného času simulácie.

Na vynulovanie premennej použijeme metódu init. Metódy nemusia byť uložené iba v rámci nejakého zariadenia, ako sme mali našu OnEntrance v Stanici. Metódy môžeme mať uložené aj v rámci nášho modelu Linka. Presuňte si teda do modelovacej plochy ikonu Method z Toolboxu Information Flow. Premenujte metódu na init (taktiež sa zmení vizuál ikony).

Dvojklikom na ikonu metódy init ju otvorime, napíšeme  pocet := 0 , uložíme cez   Apply Changes a môžeme zavrieť.

Po resete a novom spustení simulácie sa spustí metóda init a vynuluje našu premennú.

Zduplikujme našu zostavu troch zariadení takto:

Označte všetky 3 zariadenia aj s konektormi (označením bloku pomocou myši).

Chyťte niektorý z objektov, stlačte Ctrl, potiahnite a pustite na inom mieste. Výsledok je na obrázku nižšie:

Pre prehľadnosť si premenujme stanice nasledovne:

Spomaľte si simuláciu natoľko, aby ste videli ako po jednom vchádzajú dielce do Stanice1 aj do Stanice2. Všimnite si, že premenná  pocet narastá dvojnásobnou rýchlosťou. Je to preto, že metóda OnEntrance je definovaná v triede Stanice a teda všetky inštancie tejto triedy ju tiež obsahujú a pristupujú k rovnakej globálnej premennej.

V triede Stanica pridáme ďalší atribút, ktorým bude lokálna premenná mojpocet.

Otvorte vlastnosti triedy Stanica, a prekliknite sa do záložky User-defined. Kliknite na New, zadajte názov nového atribútu mojpocet, dátový typ bude integer a počiatočná hodnota bude 0. Potvrdťe OK a v Stanici potvrďte Apply.

V User-defined pribudol užívateľsky definovaný atribút mojpocet.

Dvojklikom na text (Double-click to open) otvoríme metódu OnEntrance a ideme ju editovať. Okno vlastností Stanice môžeme zavrieť cez OK.

metóde OnEntrance doplníme druhý riadok tak, aby vyzerala nasledovne:

pocet := pocet+1

?.mojpocet := ?.mojpocet + 1

Otáznik ? je ďalší zástupný symbol a predstavuje objekt, ktorý spustil metódu. Vieme, že mojpocet je premená užívateľsky definovaná v Stanici a vieme tiež, že Stanica spúšťa metódu OnEntrance.

(V tomto prípade nemôžme použiť zástupný symbol self, pretože ten predstavuje adresu a názov tejto metódy, ale mojpocet nie je definovaný v tejto metóde, ale v Stanici.)

Keďže zmeny vykonané v triede sa prenesú do jednotlivých inštancií, každá bude mať definovanú premennú mojpocet, a tiež v rámci metódy bude pre každú inštanciu zástupný symbol (otáznik) obsahovať inú hodnotu:

V metóde OnEntrance inštancie Stanica1: 	? = .Vyroba.Linka.Stanica1

V metóde OnEntrance inštancie Stanica2: 	? = .Vyroba.Linka.Stanica2

Z toho dôvodu môžeme povedať, že sa lokálne premenné jednotlivých staníc budú meniť nezávisle.

Výpis hodnôt môžeme vykonať napríklad do konzoly použitím príkazu print.

V metóde OnEntrance doplníme tretí riadok tak, aby vyzerala nasledovne:

pocet := pocet+1

?.mojpocet := ?.mojpocet + 1 print ?.Name + " " + ?.mojpocet

Atribút Name uchováva meno objektu ako string. Cez + tento reťazec spojíme s medzerou  “ “  a cez ďalšie + spojíme s našou premennou (tu dôjde k automatickému pretypovaniu na string). Aj pri atribúte Name sa potrebujeme dostať k objektu, ktorý volá túto metódu, aby sme dostali správne meno. Preto tiež použijeme zástupný symbol otáznik.

Uložíme zmeny cez   Apply Changes a môžeme metódu zavrieť.

Tieto lokálne premenné môžeme ovplyvňovať aj z vonka s absolútnymi adresami, čiže napríklad z našej metódy init. Editujme metódu init tak, aby vyzerala nasledovne:

pocet := 0

.Vyroba.Linka.Stanica1.mojpocet := 0

.Vyroba.Linka.Stanica2.mojpocet := 0

Uložíme zmeny cez   Apply Changes a môžeme metódu zavrieť.

hornom menu Window si zapnite konzolu.

Spustite simuláciu a uvidíte nasledovné: Globálna premenná stále počíta celkový počet. Hodnoty lokálnych premenných pre jednotlivé stanice vidíme v konzole.

Zastavte simuláciu. Kliknite napríklad na Stanicu2 a stlačte F8. Medzi atribútmi si všimnite našu lokálnu premennú mojpocet a tiež atribút Name, ktorý sme využili na výpis do konzoly.

Podobne je v metódach možné využívať a nastavovať aj iné atribúty. Namiesto našeho počítadla by sme mohli využiť zabudovaný atribút StatNumIn alebo StatNumOut. Vyhľadajte ich a stlačte na nich F1. V helpe pre tento atribút zvoľte nápovedu týkajúcu sa Material flow objectu.

inštancii triedy Stanica, konkrétne v Stanica2 si skúsime nadefinovať aj výstupnú metódu, ktorá sa bude spúšťať ešte predtým, než Dielec opustí stanicu (označená možnosť Front). Po kliknutí na bodky v poli Exit vytvoríme metódu (cez Create Control).

k

tejto metóde:

k

tejto metóde:

Automaticky sa nám vytvorila metóda s názvom OnExit, na pozadí sa otvorila a do poľa Exit sa doplnila adresa

. Navyše, keďže upravujeme inštanciu triedy Stanica, odstránila sa dedičná závislosť tohto poľa od rodičovskej triedy. V tejto chvíli ma jedine inštancia Stanica2 priradenú výstupnú riadiacu metódu.

Zavrite vlastnosti Stanice2 cez OK, aby sa zachovali vykonané zmeny (t.j. vytvorená metóda)!

V editačnej oblasti metódy máme predpripravený minimálny kód na to, aby Dielec bol schopný zo stanice odísť. Spomínali sme, že ak definujeme výstupnú metódu s možnosťou Front, tak pohyb pozdĺž konektora k nasledujúcej stanici sa už nevykoná automaticky, ale musíme ho riadiť my cez metódu.

@.move -- Remove this, if the exit control is rear triggered!

Tento príkaz spôsobí práve to, že metóda pošle Dielec zo Stanice2 pozdĺž konektora do nasledujúceho objektu, teda do Drainu.

Apply Changes

ale nechajme si metódu ešte otvorenú, vrátime sa k

nej.

Prekliknite

Vidíme, že

žiadna zmena

z

pohľadu správania sa systému sa neudiala.

Prekliknite sa

naspäť do metódy OnExit

.

Apply Changes

ale nechajme si metódu ešte otvorenú, vrátime sa k

nej.

Prekliknite

Vidíme, že

žiadna zmena

z

pohľadu správania sa systému sa neudiala.

Prekliknite sa

naspäť do metódy OnExit

.

Uložíme zmeny cez  sa do modelu Linka.

Spustite simuláciu.

Zavináč @ je v metóde zástupný symbol inštancií pohyblivých jednotiek (Mobile Units - MUs), ktoré vošli do zariadenia spúšťajúceho metódu. Pohyblivá jednotka môže byť: Part, Container alebo Transporter. V našom prípade používame Part premenovaný na Dielec.

Keďže Source automaticky generuje inštancie triedy Dielec, tak tieto inštancie majú špeciálnu adresu, kde za názvom triedy je za dvojbodkou poradové číslo vygenerovanej inštancie (napríklad .Vyroba.Dielec:367 na obrázku). Keď teda 367. inštancia triedy Dielec vojde do Stanice2 tak v metóde OnExit bude pre zavináč platiť rovnosť: @ = .Vyroba.Dielec:367

Atribúty a metódy, ktoré vieme v metóde použiť cez bodku za zavináčom nájdeme v „Atribútoch a metódach“ triedy Dielec. Kliknite na Dielec v Class Library a stlačte F8. Nájdite v zozname metódu move, kliknite na ňu a stlačte F1 pre help. V helpe si môžeme všimnúť, že metóda move ma 4 verzie podľa toho, aké parametre použijeme. Ak použijeme metódu bez parametrov, Dielec pošleme pozdĺž existujúceho konektora. Ak použijeme metódu, ktorej jediný parameter bude cieľový objekt, tak ignorujeme existujúce konektory a Dielec pošleme priamo do zvoleného objektu.

Riadok v našej metóde OnExit prepíšeme tak, aby vyzeral nasledovne:

@.move(Stanica1)

Uložíme zmeny cez   Apply Changes a môžeme metódu zavrieť.

Spustíme simuláciu a všimneme si, že dielce zo Stanice2 sú posielané do Stanice1 ignorujúc existujúce konektory. Dôkaz vidíme aj v našich výpisoch v konzole, kedy Stanica1 spracúva 2-krát viac dielcov než Stanica2. (Poznamenajme, že dielce zo Source1 budú spracované 2-krát, a toto spracovanie sa pripočíta do globálnej premennej pocet.)

# Tabuľky

Veľmi silným nástrojom v Plant Simulation sú tabuľky, na základe ktorých sa môže simulácia nastaviť, riadiť jej priebeh a tiež môžeme tabuľky počas behu simulácie programovo vytvárať, robiť v nich záznamy či upravovať.

Využijeme tabuľku ako predpis pre spôsob generovania rôznych vstupných dielcov v Source1. V Class Library si vytvorme duplikát triedy Dielec a nazvime ho Suciastka. Zmeňme jej farbu, aby sme ju odlíšili od Dielca.

Z default Toolboxu Information Flow si do modelu preneste DataTable a premenujte ju na Vstupy.

Dvojklikom otvoríte prázdnu tabuľku. Všimnite si, že v hornej lište pribudlo menu List pre prácu s tabuľkou.

Zatvorte tabuľku bez zmien:

Otvorte Source1, zmeňte MU selection na Percentage, v poli Tables kliknite na bodky … a otvoríte Select Object. Zvoľte tabuľku Vstupy, potvrďte OK a vlastnosti Source1 tiež potvrďte OK

Po opätovnom otvorení tabuľky Vstupy vidíme, že Source1 nám ju naformátoval tak, ako to potrebuje.

Budeme chcieť aby Source1 produkoval prvky tak, že 90% z nich bude Dielec a 10% bude Suciastka. Tabuľku upravíme nasledovne:

Zavretím sa tabuľka automaticky ukladá.

Spustíme simuláciu a vidíme, že 10% (každý desiaty) z prvkov Source1 sú Súčiastky – majú inú farbu.

# Riadiace štruktúry programu

SimTalk ako aj iné programovacie jazyky pozná riadiace štruktúry. Základné vzory týchto štruktúr nájdete po otvorení nejakej metódy v hornom paneli v menu Method>Edit:

Bližší popis ako aj iné konštrukcie nájdete v helpe (pozrite si teraz):

Help: SimTalk Reference > SimTalk Reference > Control Flow Statements > Control Flow Statements Takisto v helpe nájdete aj ďalšie potrebné informácie k programovaniu metód aj s príkladmi.

Pre ilustráciu využijeme if…else…end štruktúru. Z inštancie stanice Stanica2 si otvorte zo záložky User-defined metódu OnExit a upravte ju nasledovne:

if @.name = "Suciastka"

@.move else

@.move(Stanica1) end

Kód spôsobí to, že ak je meno prvku, ktorý chce opustiť Stanicu2 „Suciastka“, tak metóda pošle tento prvok pozdĺž konektora do Drain1. Inak ju pošle do Stanice1.

Uložíme zmeny cez   Apply Changes a môžeme metódu zavrieť.

Pri programovaní metód často využijete klávesovú kombináciu Ctrl + medzerník, čo spôsobí doplnenie známych názvov, atribútov, metód, kľúčových slov...

# Zástupné symboly

self  	– cesta k objektu, v ktorom je self napísané (objektom môže byť napr. metóda, stanica…)

?  	– cesta k objektu, ktorý spustil metódu, v ktorej je ? napísaný

@  	– cesta k inštancii pohyblivej jednotky, ktorá sa nachádza práve v objekte materiálového toku a vyvolala spustenie aktuálnej metódy.

~ 	– cesta k objektu, ktorý je v hierarchii objektov o úroveň vyššie než volajúci objekt self.~  – cesta k objektu, v ktorom je definovaný aktuálny objekt, v ktorom je napísané  self.~

@.~ 	– cesta k objektu, v ktorom sa práve nachádza inštancia pohyblivej jednotky, ktorá vyvolala spustenie aktuálnej metódy

# Ďalší atribút

Pri riešení nasledovných úloh budete ešte potrebovať preskúmať metódu Stanice StartFailure (viď atribúty a metódy Stanice F8). Stlačte na nej F1.

Metóda okamžite spustí poruchu stanice, ktorá bude trvať zadaný čas.

Použitie pri programovaní:

<Cesta_ku_stanici>.startFailure(Trvanie_poruchy)

Cesta môže byť absolútna, alebo aj zástupný symbol (tak ako sme používali metódu move).

Trvanie sa udáva v sekundách.

# Úlohy

Všetky úlohy môžete robiť do jedného projektu, pretože budú rozdelené do zvlášť priečinkov a modelov. Do AIS odovzdáte iba tento jeden projektový súbor.

- V Class Library si vytvorte novú zložku Uloha1, do ktorej si zduplikujete potrebné objekty. Použite vlastný duplikát Part (premenujte na Dielec1), Station (premenujte na Stroj), Model (premenujte na Model1). Trieda Dielec1 má mať červenú farbu. Trieda Stroj má mať pracovný čas 50s. Do modelovacej plochy Modelu1 vytvorte zostavu:

Zabezpečte aby sa Dielec1 presúval medzi stanicami zo Source až do Drain bez konektorov.

- V Class Library si vytvorte novú zložku Uloha2, do ktorej si zduplikujete potrebné objekty. Potrebujeme Dielec1 červenej farby, Dielec2 zelenej farby a Dielec3 modrej farby. Ďalej potrebujeme triedu Stroj s rovnakým nastavením ako v 1. úlohe a tiež Model2. Do modelovacej plochy Modelu2 vytvorte zostavu:

V tejto úlohe na konektoroch nezáleží. Môžete ich použiť. Pomocou tabuľky zadefinujte, že Source bude generovať prvky v nasledujúcom pomere: Dielec1 20%, Dielec2 30%, Dielec3 50%.

Ak bude v Stroji1 Dielec1, stroj bude mať pracovný čas 20s.

Ak bude v Stroji1 Dielec2, stroj bude mať pracovný čas 30s.

Ak bude v Stroji1 Dielec3, stroj bude mať pracovný čas 50s

Aktuálny pracovný čas zobrazte v globálnej premennej dátového typu time nad Strojom1.

- V Class Library si vytvorte novú zložku Uloha3, do ktorej si zduplikujete potrebné objekty. Potrebujeme 3 dielce s takými istými farbami ako bolo definované v úlohe 2. Ďalej potrebujeme triedu Stroj s rovnakým nastavením ako v predošlých úlohách a tiež Model3. Do modelovacej plochy Modelu3 vytvorte zostavu:

Pomocou tabuľky zadefinujte, že Source bude generovať prvky v takom pomere ako v predošlej úlohe. Stroj1 bude triediť Dielce do Strojov2, 3 a 4. Ak v Stroji1 bude Dielec1, tak hneď po jeho opustení stroja, sa Stroj1 dostane na 30s do poruchy.